Załącznik nr 7 do SIWZ

,,ASFALTOWA DROGA DO KAŻDEGO SIEDLISKA"

Przebudowa dróg lokalnych - wewnętrznych na terenie Gminy Złota

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Złota - Graby od km 0+115 do km 0+265 dł.150 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 150*2*0.5 = 150.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | 150*3.0*0.075 = 33.750 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 150*3.0 = 450.000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 150*2*0.50 = 150.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Złota - Graby od km 0+115 do km 0+265 dł.150 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz do Przystani od km 0+000 do km 0+090 dł.90 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 90*2*0.25 = 45.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.03 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) | m2 | 90*3.0 = 270.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm | m2 | 90*3.0 = 270.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | 90*3,0*0.075 = 20.250 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 90*3.0= 270.000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 90*2*0.25 = 45.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz do Przystani od km 0+000 do km 0+090 dł.90 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Probołowice do Nawrota od km 0+000 do km 0+500 dł.500 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 500*2*0.25 = 250.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.03 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) | m2 | 500*3.5 = 1750.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 15 cm | m2 | 500*3.5 = 1750.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | 500*3,5*0.075 = 131.250 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 500*3.5= 1750.000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 500*2*0.25 = 250.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Probołowice do Nawrota od km 0+000 do km 0+500 dł.500 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Pełczyska do Błaszczyka od km 0+000 do km 0+230 dł.230 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 230*2*0.50 = 230.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.03 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) | m2 | 230*3.0 = 690.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 15 cm | m2 | 230*3.0 = 690.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | 230*3.0*0.075 = 51.750 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 230*3.0= 690.000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 230*2*0.25 = 115.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Pełczyska do Błaszczyka od km 0+000 do km 0+230 dł.230 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Pełczyska Stawisko od km 0+000 do km 0+075 dł.75 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 75*2*0.5 = 75.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.03 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) | m2 | 75*4.0 = 300.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 15 cm | m2 | 75*4.0 = 300.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | 75*4.0*0.075 =22.500 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 75*4.0= 300.000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 75*2*0.50 = 75.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Pełczyska Stawisko od km 0+000 do km 0+075 dł.75 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Wojsławice do rzeki od km 0+000 do km 0+180 dł.180 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 180*2*0.5 = 180.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.03 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) | m2 | 180*3,5 = 630.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 20 cm | m2 | 180*3,5 = 630.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | 180*3,5*0.075 = 47.250 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 180*3,5 = 630.000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 180*2*0.5 = 180.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Wojsławice do rzeki od km 0+000 do km 0+180 dł.180 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Złota obok białej figury od km 0+000 do km 0+370 dł.370 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 370*2*0.5 = 370.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.03 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) | m2 | 370*4 = 1480.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 20 cm od km 0+000 do 0+370 | m2 | 370*4 = 1480.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm od km 0+000 do 0+370 | m2 | 370*4 = 1480.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | (370*4)*0.075 = 111.000 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 370*4 = 1480.000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 370*2*0.5 = 370.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Złota obok białej figury od km 0+000 do km 0+370 dł.370 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Złota Wodospad od km 0+000 do km 0+250 dł.250 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.08.03 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) | m2 | 250*3.5 = 875.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm od km 0+000 do 0+250 | m2 | 250*3.5 = 875.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | (250*3.5)*0.075 = 65.620 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 250*3.5 = 875.000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Obsypanie nawierzchni ziemią z dowozem obustronnie | m2 | 250*2*0.5 = 250.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Złota Wodospad od km 0+000 do km 0+250 dł.250 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn do Bieleckiego od km 0+000 do km 0+040 dł.40 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 40*2*0.5 = 40.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.03 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) | m2 | 40*2.5 = 100.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 10 cm | m2 | 40*2.5 = 100.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | 40*2.5*0.075 = 7.500 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 40*2.5 = 100.000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 40*2*0.25 = 20.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn do Bieleckiego od km 0+000 do km 0+040 dł.40 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn do Żarka od km 0+000 do km 0+100 dł.100 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 100*2*0.5 = 100.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.03 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) | m2 | 100*2.5 = 250.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 10 cm | m2 | 100*2.5 = 250.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | 100*2.5*0.075 = 18.750 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 100*2.5 = 250.000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 100*2*0.25 = 50.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Kostrzeszyn do Żarka od km 0+000 do km 0+100 dł.100 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Pełczyska nad strugą od km 0+000 do km 0+120 dł.120 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 120*2*0.5 = 120.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.03 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) | m2 | 120*2.5 = 300.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 10 cm | m2 | 120*2.5 = 300.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | 120*2.5*0.075 = 22.500 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 120*2.5 = 300.000 |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 120*2*0.25 = 60.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Pełczyska nad strugą od km 0+000 do km 0+120 dł.120 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Złota źródła od km 0+000 do km 0+060 dł.60 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 60*2*0.5 = 60.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.03 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) | m2 | 60*3 = 180.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-63 grubości 10 cm | m2 | 60*3 = 180.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm | m2 | 60*3 = 180.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | 60*3*0.075 = 13.500 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.od km 0+014 do km 0+334 | m2 | 60*3 = 180.000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 60*2*0.5 = 60.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Złota źródła od km 0+000 do km 0+060 dł.60 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz do stadionu od km 0+000 do km 0+145 dł.145 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 145*2*0.5 = 145.000 |  |  |  |
|  | SST D 03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z nadbudową wykonaną betonem | szt | 2 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.03 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowie, nierówności (przy użyciu równiarki ) | m2 | 145*4 = 580.000 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm | m2 | 145*4+100 = 680.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | (145*4+100)*0.075 = 51.000 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 145*4+100 = 680.000 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 145*2*0.5 = 145.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz do stadionu od km 0+000 do km 0+145 dł.145 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz ul. Staropolska od km 0+000 do km 0+060 i od km 0+070 do km 140 dł.130 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 130*2*0.5 = 130.000 |  |  |  |
|  | SST D 03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z nadbudową wykonaną betonem | szt | 4 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | (60*3+70*4)= 460*0.075 = 34.500 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | (60*3+70*4)= 460 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 130*2*0.5 = 130.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz ul. Staropolska od km 0+000 do km 0+060 i od km 0+070 do km 140 dł.130 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz do Liberka od km 0+000 do km 0+090 dł.90 m |  |  |  |  |  |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Ścięcie , wyrównanie i uzupełnienie poboczy | m2 | 90*2*0.5 = 90.000 |  |  |  |
|  | SST D 03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych | szt | 3 |  |  |  |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-04.04.04 | Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 0-31,5 grubości 10 cm | m2 | 90*3.0= 270.000 |  |  |  |
|  | SST D-04.08.01.d | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2, transport mieszanki samochod. samowyład. | t | 90*3.0= 270*0.075 = 20.250 |  |  |  |
| Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-05.03.05/d | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. | m2 | 90*3.0= 270 |  |  |  |
| Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | POBOCZA |  |  |  |  |  |
|  | SST D-06.03.01 | Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.7 cm | m2 | 90*2*0.5 = 90.000 |  |  |  |
| Razem dział: POBOCZA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Przebudowa drogi dojazdowej Chroberz do Liberka od km 0+000 do km 0+090 dł.90 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie: ………………………………….. i 00/100 zł